Gmapping 仿真实验指导书

ROS 2 · SLAM · LABORATORY GUIDE

仿真实验 · 学生操作版 · Ubuntu 22.04 虚拟机 + ROS 2 Humble + Gazebo

- 实验学时：2 学时（上机实操，约 90 分钟）

- 实验平台：Ubuntu 22.04 虚拟机 · ROS 2 Humble · Gazebo · RViz2

- 仿真机器人：TurtleBot3 Burger

- 算法源码：kutschl/slam_gmapping （ humble-devel 分支）

- 文档版本：仿真实验精简版

目录

- 一、实验目标

- 二、原理一句话（不看也能做）

- 三、课前准备（环境就绪验收）

- 四、实验步骤（五步走）

- 五、本章验收标准

- 六、结合 Nav2 进行仿真导航

- 七、导航验收标准

- 八、常见问题速查

- 九、思考题

- 十、附录：命令速查与参考资料

📋 一、实验目标

完成本实验后，你应当能够独立做到以下三件事：

本实验完全在仿真环境中进行：使用 Gazebo 模拟的 TurtleBot3 小车和虚拟激光雷达，不需要任何真实机器人或真实激光雷达硬件。所有操作都在 Ubuntu 虚拟机里完成，靠键盘遥控虚拟小车绕场即可建图。

- 在 Ubuntu 22.04 虚拟机中启动 ROS 2 Humble 的 TurtleBot3 Gazebo 仿真环境；

- 运行 Gmapping 节点，遥控小车走一圈，实时构建出一张二维栅格地图；

- 把建好的地图保存为 .pgm + .yaml 文件，并截图留证。

本实验不要求理解算法数学

只要照着第三、四章的命令一步步敲、看到对应的预期现象即可。原理看第二章就够了。

🔬 二、原理一句话（不看也能做）

SLAM 是什么？ 机器人一边在未知环境里走、一边同时做两件事：搞清楚"我现在在哪"（定位），和画出"周围长什么样"（建图）。这两个问题互相纠缠，所以叫"同步定位与建图"。

Gmapping 是什么？ 它是 ROS 里最经典的 2D 激光 SLAM 算法之一，输入是激光雷达扫描数据和里程计（轮子转了多少）数据，输出一张占据栅格地图：黑格=有障碍，白格=空地，灰格=还没探索。在本仿真实验中，激光和里程计数据都由 Gazebo 仿真器直接提供，无需真实传感器。

它怎么"猜"位置的？ 用很多个"粒子"代表机器人可能在的不同位姿；每扫一帧激光，和地图匹配得上的粒子得分高、被保留，匹配不上的被淘汰。地图就随着这些幸存粒子的轨迹逐渐拼出来。所以——小车走得越稳、越慢，地图越准。

适用场景提醒

Gmapping 适合中小场景、单线激光雷达。场景很大或长时间运行会漂移，那种情况应改用 Cartographer 或 slam_toolbox。本实验仅在 TurtleBot3 World 小场景内验证即可。

🖥️ 三、课前准备（环境就绪验收）

📦 第1章 系统环境与ROS2检查

1.1 打开终端并检查系统

在 Ubuntu 按 Ctrl+Alt+T，执行：

lsb_release -ds uname -m test -f /opt/ros/humble/setup.bash && echo '找到 ROS 2 Humble'

系统应为 Ubuntu 22.04 系列，架构应为 x86_64，并显示找到 Humble。若最后一行没有输出，先解决 Humble 安装位置或安装状态，再继续。

加载已有的 ROS 2：

source /opt/ros/humble/setup.bash echo "$ROS_DISTRO" ros2 pkg prefix rclcpp

应显示 humble，并找到 rclcpp。后面使用系统的 /usr/bin/python3 和已有的 Humble 环境。如果终端处于 Conda 环境，先用 conda deactivate 退出后再进行构建。

1.2 安装基础构建工具

sudo apt update sudo apt install -y \ build-essential cmake git lld pkg-config \ python3-colcon-common-extensions python3-rosdep \ software-properties-common

输入 sudo 密码时终端不会显示字符，输入完成后按 Enter。

📦 第2章 安装 Gazebo 11 和 ROS 依赖

2.1 安装 Gazebo 与 ROS 插件

sudo apt install -y \ gazebo libgazebo-dev \ ros-humble-gazebo-ros-pkgs \ ros-humble-dynamixel-sdk \ ros-humble-robot-state-publisher \ ros-humble-xacro \ ros-humble-rviz2 \ ros-humble-tf2-ros \ ros-humble-tf2-geometry-msgs \ ros-humble-message-filters \ ros-humble-nav2-map-server

gazebo 提供 Classic 程序；Ubuntu Jammy 的 libgazebo-dev 提供对应 11 系列开发文件；gazebo_ros_pkgs 提供 ROS 插件。Dynamixel SDK 用于编译 TurtleBot3 基础驱动，nav2_map_server 在本教程中只用于保存地图。[2][6]

这里不安装额外版本的 OpenCV 或 Eigen，也不向 ORB-SLAM2 添加补丁。

3.2 确认找到正确的软件

source /opt/ros/humble/setup.bash gazebo --version ros2 pkg prefix gazebo_ros ros2 pkg prefix nav2_map_server

Gazebo 应显示 version 11...。如果提示无法定位 ros-humble-* 软件包，先检查已有的 ROS APT 源和 sudo apt update 报错，不要换成其他 ROS 发行版的包名。

🗂️ 第3章 建立工作目录并下载源码

3.1 创建独立工作空间

本教程的工作空间固定为 ~/gmapping_ws。源码、构建结果、运行环境文件、模型和地图均使用这个目录。如果你已经在该目录中放过其他工程，先停下并核对内容，不要删除或覆盖原工程。首次操作时执行：

mkdir -p "$HOME/gmapping_ws/src" cd "$HOME/gmapping_ws/src"

3.2 下载 TurtleBot3 和 Gmapping

以下命令使用 && 串接，前面的下载失败时，后面的下载不会继续。等每个仓库下载完成。

git clone --branch humble --single-branch \ https://gitcode.com/gh_mirrors/tu/turtlebot3.git && \ git clone --branch humble --single-branch \ https://gitcode.com/gh_mirrors/tu/turtlebot3_simulations.git && \ git clone --branch humble --single-branch \ https://ghfast.top/https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_msgs.git && \ git clone --branch feature/namespace_launch --single-branch \ https://ghfast.top/https://github.com/charlielito/slam_gmapping.git

3.3 准备基础场景模型

TurtleBot3 World 需要地面、光源和仓库自带场景。为避免 Gazebo 第一次启动时等待远程模型数据库，本教程预先从 OSRF 模型仓库取出 ground_plane 和 sun 两个模型。[7]

git clone --depth 1 --filter=blob:none --sparse \ https://gitcode.com/gh_mirrors/ga/gazebo_models.git \ "$HOME/gmapping_ws/gazebo_models" && \ git -C "$HOME/gmapping_ws/gazebo_models" \ sparse-checkout set ground_plane sun

此处使用 GitCode 的 Gazebo 模型镜像。模型仓库放在工作空间根目录，不放进 src，也不需要参与 ROS 编译。模型已经下载完整时跳过本节，不修改已有仓库的下载源。[13]

🔧 第4章 完成必要配置并安装源码依赖

4.1 处理单机器人 TF 前缀

核对时的 humble 分支将空 frame_prefix 拼接为 /。本次单机器人需要不带前缀的 base_link、base_scan 等坐标系，以便与 Gazebo 插件中的帧名对应。下面只调整本次下载的仿真启动文件，移除这一条前缀覆盖，使用状态发布器默认的空前缀。[8]

完整复制以下代码块，包括最后单独一行的 PY：

python3 - <<'PY' from pathlib import Path path = Path.home() / "gmapping_ws/src/turtlebot3_simulations/turtlebot3_gazebo/launch/robot_state_publisher.launch.py" text = path.read_text(encoding="utf-8") old = "'frame_prefix': PythonExpression([\"'\", frame_prefix, \"/'\"])" new = "# Single robot: use the default empty frame_prefix." if old in text: backup = path.with_name(path.name + ".before_single_robot_fix") if not backup.exists(): backup.write_text(text, encoding="utf-8") path.write_text(text.replace(old, new), encoding="utf-8") print("已修正单机器人 TF 前缀，原文件已备份。") elif new in text: print("该项已修正，无需重复修改。") elif "'frame_prefix':" not in text: print("当前文件没有该前缀设置，跳过此修正。") else: raise SystemExit("文件写法与本教程核对版本不同，请停在这里核对 frame_prefix，不继续盲目修改。") PY

这不是添加额外静态 TF，也不需要手工发布 odom → base_link。机器人本体的 TF 应由仿真插件和 robot_state_publisher 提供。

4.2 使用工作空间内的 rosdep 国内镜像配置

rosdep init 默认会访问 GitHub，rosdep update 也需要下载依赖规则与 ROS 发行版索引。本节改用清华 TUNA 的 rosdistro 镜像，并将本实验的源清单与环境文件放进 ~/gmapping_ws/rosdep。已有的 /etc/ros/rosdep 源文件、Ubuntu APT 源和 ROS 2 APT 源都不覆盖。[11][12]

完整复制下面代码块，包含两处单独一行的 EOF。本节不再运行 sudo rosdep init：

mkdir -p "$HOME/gmapping_ws/rosdep/sources.list.d" cat > "$HOME/gmapping_ws/rosdep/sources.list.d/20-tuna.list" <<'EOF' yaml https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/rosdistro/rosdep/base.yaml yaml https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/rosdistro/rosdep/python.yaml yaml https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/rosdistro/rosdep/ruby.yaml EOF cat > "$HOME/gmapping_ws/rosdep/use_rosdep.bash" <<'EOF' export ROSDEP_SOURCE_PATH="$HOME/gmapping_ws/rosdep/sources.list.d" export ROSDISTRO_INDEX_URL="https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/rosdistro/index-v4.yaml" EOF source "$HOME/gmapping_ws/rosdep/use_rosdep.bash" rosdep update --rosdistro humble

这三个 YAML 文件提供本次 Ubuntu 环境使用的依赖规则；发行版索引及 Humble 的发行版数据也从清华镜像读取。这里只为本实验指定读取入口，不重写系统中已经配置好的源。

rosdep update 以普通用户运行，不添加 sudo。看到 Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/...、Add distro "humble" 和 updated cache in ...，且没有下载错误后继续。若显示读取的是其他源目录，先确认已执行上面的 source 命令。以后换终端运行本实验的 rosdep 命令时，也要先加载这个环境文件。

4.3 安装本次需要编译的包的依赖

source /opt/ros/humble/setup.bash source "$HOME/gmapping_ws/rosdep/use_rosdep.bash" cd "$HOME/gmapping_ws" rosdep install --from-paths \ src/turtlebot3_msgs \ src/turtlebot3/turtlebot3_node \ src/turtlebot3/turtlebot3_description \ src/turtlebot3/turtlebot3_teleop \ src/turtlebot3_simulations/turtlebot3_gazebo \ src/slam_gmapping \ --ignore-src --rosdistro humble -y

这里按实际构建范围安装依赖。rosdep 使用第5.2节加载的依赖规则，安装软件包时继续调用你现有 APT 源，不执行换源。slam_gmapping 仓库内已经包含 openslam_gmapping，不需要再克隆一份同名包。

本教程编译 TurtleBot3 基础驱动、描述、遥控及 Gazebo 仿真包，不启动实物驱动，也不构建机械臂、Cartographer 或完整 Nav2 导航示例。不要把本教程的指定目标擅自改为构建仓库中所有包，否则会引入额外依赖。

🔨 第5章 编译 TurtleBot3 和 Gmapping

5.1 编译 TurtleBot3 相关包

关闭其他正在执行的大型编译任务，在当前终端执行：

source /opt/ros/humble/setup.bash cd "$HOME/gmapping_ws" export CMAKE_BUILD_PARALLEL_LEVEL=2 export MAKEFLAGS="-j2" colcon build --symlink-install --executor sequential \ --packages-up-to \ turtlebot3_node turtlebot3_description \ turtlebot3_teleop turtlebot3_gazebo \ --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DBUILD_TESTING=OFF

命令会同时处理依赖的本地 turtlebot3_msgs。Dynamixel SDK 使用第3章安装的二进制依赖。

等待出现 Summary: ... packages finished，且没有 Failed 或 Aborted。warning 不一定表示失败，真正出现错误时先停下。

5.2 编译 Gmapping

继续在同一终端执行：

cd "$HOME/gmapping_ws" export CMAKE_BUILD_PARALLEL_LEVEL=2 export MAKEFLAGS="-j2" colcon build --symlink-install --executor sequential \ --packages-up-to slam_gmapping \ --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DBUILD_TESTING=OFF

--packages-up-to slam_gmapping 会先构建仓库内的 openslam_gmapping，再构建 ROS 2 封装包。不要只在首次构建时写 --packages-select slam_gmapping，否则其本地前置库可能尚未安装。

此处不统一设置 CMAKE_CXX_STANDARD，由各自包选择所需标准；不要把 ORB-SLAM2 使用的 C++14 参数全局强加到 TurtleBot3 Gazebo 工程。

5.3 加载并确认构建产物

source /opt/ros/humble/setup.bash source "$HOME/gmapping_ws/install/local_setup.bash" ros2 pkg prefix turtlebot3_gazebo ros2 pkg prefix turtlebot3_teleop ros2 pkg prefix slam_gmapping ros2 pkg executables slam_gmapping

前三条应指向本次工作空间中的安装目录，最后应列出 slam_gmapping slam_gmapping。

⚙️ 第6章 配置统一的运行环境

6.1 创建环境文件

为了避免每个终端漏掉环境变量，将运行配置放在工作空间自己的文件中。完整复制下面代码块，包含最后的 EOF：

cat > "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" <<'EOF' source /opt/ros/humble/setup.bash source /usr/share/gazebo/setup.sh source "$HOME/gmapping_ws/install/local_setup.bash" export TURTLEBOT3_MODEL=burger export ROS_DOMAIN_ID=30 export ROS_LOCALHOST_ONLY=1 export GAZEBO_MODEL_PATH="$HOME/gmapping_ws/gazebo_models:$HOME/gmapping_ws/src/turtlebot3_simulations/turtlebot3_gazebo/models${GAZEBO_MODEL_PATH:+:$GAZEBO_MODEL_PATH}" export GAZEBO_MODEL_DATABASE_URI="" EOF

说明：

- burger 是本次使用的机器人型号。

- 所有终端使用同一个 ROS_DOMAIN_ID。

- ROS_LOCALHOST_ONLY=1 用于本次同虚拟机仿真；以后连接 Jetson 等其他机器时，需要重新配置这一项。

- 模型搜索路径包含预下载的地面／光源模型，以及 TurtleBot3 仓库自带的机器人和场景模型。

- 空模型数据库地址用于本教程已准备本地资源的场景，不等待旧的远程模型数据库。

这些设置只在你 source 该文件的终端中生效，不需要追加到 .bashrc。

6.2 加载配置

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" echo "$TURTLEBOT3_MODEL"

应输出 burger。

以后每个用于本实验的新终端都先执行这条 source 命令！！！

🚀 四、实验步骤（五步走）

下面每一步都给出命令、预期现象和验证/截图。请按顺序在不同的终端标签页里执行（每个终端都先 source 对应环境）。

步骤 1：启动仿真世界

终端 A：

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

预期现象：弹出 Gazebo 窗口，场景中停着一台 TurtleBot3 Burger 小车；RViz2（若一并启动）中可见小车模型与一圈激光扫描线。

📸 截图记录 1（实验报告必备）

截取 Gazebo 中显示小车的画面，保存为 step1_gazebo.png。

步骤 2：启动 Gmapping 建图节点

终端 B：

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" ros2 launch slam_gmapping slam_gmapping.launch.py use_sim_time:=true

预期现象：终端持续打印日志（scan 匹配、地图更新），无明显报错。此时还没地图——地图要等小车动起来后才逐渐生成。

若长时间无地图

先确认激光话题存在：ros2 topic echo /scan --once。若提示无该话题，说明小车模型没起来，回到步骤 1。默认参数已足够本实验使用，无需修改。

步骤 3：终端C启动Rviz

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" rviz2 --ros-args -p use_sim_time:=true

在 RViz 窗口中按下面顺序设置：

- 在左侧 Displays 展开 Global Options，把 Fixed Frame 改为 map。

- 点击左下角 Add。

- 选择 By topic，展开 /map，选择 Map，点击 OK。

- 再次点击 Add → By topic，展开 /scan，选择 LaserScan，点击 OK。

- 展开刚添加的 Map 显示项，确认 Topic 为 /map；如果显示 QoS 选项，将 Reliability 设为 Reliable，Durability 设为 Transient Local。

- 展开 LaserScan，确认 Topic 为 /scan；将 Reliability 设为 Best Effort，Durability 设为 Volatile。这一设置要与传感器数据的 QoS 兼容。

- 如视图看不到地图，使用鼠标滚轮缩放；可将视图类型设为 TopDownOrtho，从上方观察。

- 需要查看 TF 时，点击 Add → By display type → TF → OK。

暂时没有第一张地图时，map 不存在的提示可能短暂出现。先保持 Gazebo 和 Gmapping 运行，等激光和 TF 就绪；持续没有地图时按第10章排查。

建议在首次配置完成后选择 File → Save Config As，保存为：

/home/USERNAME/gmapping_ws/tb3_gmapping.rviz

如果你的用户名不同，使用对应的主目录。

步骤 4：遥控小车建图

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard

点击这个终端，让它获得键盘焦点，再按键：

| 按键 | 作用 |
| --- | --- |
| w | 增加前进方向的线速度 |
| x | 减小线速度，可逐步变成后退 |
| a | 增加左转方向的角速度 |
| d | 减小角速度，可逐步变成右转 |
| s 或空格 | 立即把线速度和角速度置零 |
| Ctrl+C | 退出键盘控制 |

按键改变的是目标速度，不是“按住才动、松开就停”。第一次只按几次 w，让机器人低速前进；需要转弯时先减速，转向合适后按空格停止，再继续前进。该 Humble 遥控代码发布 geometry_msgs/msg/Twist，与当前仿真控制接口对应。[9]

沿场景中的可通行区域缓慢移动，并逐步观察新的墙面和障碍物。RViz 中应出现灰色未知区域、白色可通行区域及黑色占用区域，地图随机器人移动逐渐扩展。

预期现象：终端提示 w/a/s/d 等按键控制方向。用方向键让小车缓慢绕场一周，RViz2 中的地图会随移动一块块"长"出来。建图时务必慢速、平稳，急转弯会导致地图重影。

📸 截图记录 2（实验报告必备）

当小车绕场大半圈、地图轮廓基本成型时，截取 RViz2 中的地图画面，保存为 step4_mapping.png。

步骤 5：保存地图

确认地图已完整覆盖目标区域后，在新终端 D 执行：

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" mkdir -p "$HOME/gmapping_ws/maps" ros2 run nav2_map_server map_saver_cli \ -f "$HOME/gmapping_ws/maps/tb3_gmapping" \ --ros-args \ -p use_sim_time:=true \ -p save_map_timeout:=20.0 \ -p map_subscribe_transient_local:=true

地图保存工具使用 /map，等待时间设置为20秒，地图订阅使用可靠、Transient Local 的方式，与所选 Gmapping 分支的地图发布设置对应。[10]

若已保存过同名地图，再执行会覆盖同名文件；需要保留旧结果时，将 -f 后面的名称换成新名称。

预期现象：终端输出类似 Writing map to /home/.../map/tb3_gmapping.pgm 与 ...tb3_gmapping.yaml，表示保存成功。

保存失败的常见原因

若提示找不到 map 话题，确认步骤 2 的 Gmapping 节点仍在运行（别关了）。map_saver_cli 是 Humble 的写法，注意带 _cli 后缀。

步骤 6：查看并导出地图

在文件管理器中打开 ~/map，用图片查看器打开 tb3_gmapping.pgm：

eog ~/map/tb3_gmapping.pgm & # 无图形界面可把文件拷出到本机查看

预期现象：看到一张黑白占据栅格地图，墙体和障碍为深色，通道为浅色，整体结构与实际 World 场景一致。

📸 截图记录 3（实验报告必备）

截取 tb3_gmapping.pgm 的地图图片，保存为 step6_map.png。这张就是你的实验成果。

✅ 五、建图验收标准

完成上述五步后，请逐一核对以下 5 项，全部满足即视为实验通过：

| □ | 验收项 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gazebo 仿真正常启动 | 能看到 TurtleBot3 Burger 小车 |
| 2 | Gmapping 节点运行无报错 | 终端持续输出建图日志 |
| 3 | 地图实时生成 | RViz2 中地图随小车移动逐渐成型、无明显重影 |
| 4 | 地图成功保存 | 生成 tb3_gmapping.pgm 与 tb3_gmapping.yaml |
| 5 | 三张截图齐全 | step1/step4/step6 三张图已存入实验报告 |

六、结合 Nav2 进行仿真导航

6.1 安装 Nav2

继续使用你已经设置好的 Ubuntu 和 ROS 2 国内 APT 源：

sudo apt update sudo apt install -y \ ros-humble-navigation2 \ ros-humble-nav2-bringup \ ros-humble-nav2-rviz-plugins \ python3-yaml

navigation2 安装导航功能，nav2_bringup 提供启动文件和默认配置，RViz 插件提供导航面板与目标工具，python3-yaml 用于生成配置和检查地图文件。[3]

这里使用 Nav2 的 Humble 二进制包，不需要额外克隆源码、重新编译 Gazebo，或修改现有仓库的下载地址。若更新索引仍有“不能解析域名”等错误，先恢复联网，再继续安装。

安装完成后执行：

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" ros2 pkg prefix nav2_bringup ros2 pkg prefix nav2_rviz_plugins

两项都应找到安装位置。以后启动终端时仍使用原来的 use_tb3.bash，保持相同的 ROS_DOMAIN_ID 和仿真环境。

6.2 检查 YAML 指向的图像是否存在

APT 安装完成后，在终端完整执行：

python3 - <<'PY' from pathlib import Path import yaml map_file = Path.home() / "gmapping_ws/maps/tb3_gmapping.yaml" if not map_file.is_file(): raise SystemExit(f"找不到地图：{map_file}。请先保存地图或核对文件名。") data = yaml.safe_load(map_file.read_text(encoding="utf-8")) required = {"image", "resolution", "origin", "negate", "occupied_thresh", "free_thresh"} if not isinstance(data, dict) or not required.issubset(data) or not data["image"]: raise SystemExit("地图 YAML 字段不完整，请检查保存的地图文件。") if str(data["image"]).startswith("~"): raise SystemExit("image 字段请使用相对路径或完整绝对路径，不使用 ~。") image_file = Path(data["image"]) if not image_file.is_absolute(): image_file = map_file.parent / image_file if not image_file.is_file(): raise SystemExit(f"YAML 指向的图像不存在：{image_file}") if float(data.get("resolution", 0)) <= 0 or len(data.get("origin", [])) != 3: raise SystemExit("地图 resolution 或 origin 配置不完整。") print("地图 YAML：", map_file) print("地图图像：", image_file.resolve()) print("分辨率：", data["resolution"]) print("地图文件检查通过。") PY

image 为相对路径时，是相对于 YAML 所在目录查找图像。若它保留了其他电脑的绝对路径，应核对实际图像位置后修正这个字段。不要修改 resolution 或 origin 来迁就显示位置，这会改变地图的物理含义。[4]

6.3 生成本次导航配置

完整复制代码块，包括最后单独一行的 PY。若目标文件已经存在，程序会停止并保留它们；后续正常启动不需要重新生成配置。

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" python3 - <<'PY' from pathlib import Path import yaml from ament_index_python.packages import get_package_share_directory share = Path(get_package_share_directory("nav2_bringup")) folder = Path.home() / "gmapping_ws/nav2" params_file = folder / "nav2_params.yaml" rviz_file = folder / "navigation.rviz" if params_file.exists() or rviz_file.exists(): raise SystemExit("导航配置已存在，已保留原文件。已有完整配置时跳过本节。") config = yaml.safe_load((share / "params/nav2_params.yaml").read_text()) rviz = yaml.safe_load((share / "rviz/nav2_default_view.rviz").read_text()) def enable_sim_time(node): if isinstance(node, dict): if "use_sim_time" in node: node["use_sim_time"] = True for value in node.values(): enable_sim_time(value) elif isinstance(node, list): for value in node: enable_sim_time(value) enable_sim_time(config) amcl = config["amcl"]["ros__parameters"] amcl.update(base_frame_id="base_footprint", odom_frame_id="odom", global_frame_id="map", scan_topic="/scan") controller = config["controller_server"]["ros__parameters"] controller["controller_frequency"] = 10.0 controller["progress_checker"]["required_movement_radius"] = 0.1 dwb = controller["FollowPath"] if dwb["plugin"] != "dwb_core::DWBLocalPlanner": raise SystemExit("本机模板不是预期的 Humble DWB 配置，请先核对版本。") dwb.update(max_vel_x=0.15, max_speed_xy=0.15, max_vel_theta=0.8, trans_stopped_velocity=0.05, vy_samples=1) for name in ("local_costmap", "global_costmap"): costmap = config[name][name]["ros__parameters"] costmap.pop("footprint", None) costmap["robot_radius"] = 0.1 config["planner_server"]["ros__parameters"]["GridBased"]["allow_unknown"] = False smoother = config["velocity_smoother"]["ros__parameters"] smoother["max_velocity"] = [0.15, 0.0, 0.8] smoother["min_velocity"] = [-0.15, 0.0, -0.8] def prepare_displays(items): for item in items: if item.get("Name") in {"Bumper Hit", "Downsampled Costmap", "VoxelGrid", "Realsense"}: item["Enabled"] = False item["Value"] = False if item.get("Class") == "rviz_default_plugins/RobotModel": item["Enabled"] = True item["Value"] = True item["Description Topic"]["Durability Policy"] = "Transient Local" if isinstance(item.get("Displays"), list): prepare_displays(item["Displays"]) prepare_displays(rviz["Visualization Manager"]["Displays"]) rviz["Visualization Manager"]["Global Options"]["Fixed Frame"] = "map" folder.mkdir(parents=True, exist_ok=True) params_file.write_text(yaml.safe_dump(config, sort_keys=False), encoding="utf-8") rviz_file.write_text(yaml.safe_dump(rviz, sort_keys=False), encoding="utf-8") print("已生成：", params_file) print("已生成：", rviz_file) PY

生成的配置使用约 0.10 米的圆形机器人半径，最高前进速度设为 0.15 米/秒，最高角速度设为 0.8 弧度/秒，适合作为本次 Burger 仿真的起始配置。机器人半径参考 ROBOTIS 的 Burger 参数；速度是本教程选用的低速设置。[7]

两种速度限制同时写入局部控制器和速度平滑器，避免两者上限不一致。本次全局规划禁止穿过未知区域，因此后面应在已经扫描出的连通区域内选目标。上述配置只适用于本次仿真型号，换车或换场景后应重新核对。

6.4 先结束上一轮建图

如果原来的仿真仍在运行，依次完成：

- 在键盘遥控终端按空格或 s，使小车停止，再按 Ctrl+C 退出遥控。

- 确认地图已保存，再在 Gmapping 终端按 Ctrl+C。

- 关闭建图时的 RViz。

- 在原 Gazebo 启动终端按 Ctrl+C，等原仿真正常退出。

下面重新启动同一个世界，让导航从固定的初始场景开始。每次只保留一套 Gazebo 和一套导航系统；不要在它们上面再启动第二套完整仿真。

6.5 终端A 启动 Gazebo

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

等待原来的 TurtleBot3 World 场景和 Burger 小车出现。如果底部显示暂停状态，点击播放，让仿真时间前进。保持终端A运行。

6.6 终端B 启动定位和导航

另开一个终端：

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" ros2 launch nav2_bringup bringup_launch.py \ map:="$HOME/gmapping_ws/maps/tb3_gmapping.yaml" \ params_file:="$HOME/gmapping_ws/nav2/nav2_params.yaml" \ use_sim_time:=true \ slam:=False \ autostart:=true \ use_composition:=False

这条命令启动地图服务、AMCL 和导航节点。slam:=False 表示加载已有地图；use_sim_time:=true 使用 Gazebo 时间；autostart:=true 自动配置和激活节点。关闭组合进程是为了便于在终端区分各节点日志。这里的 False 按命令所示使用首字母大写，以兼容启动文件中的 Python 条件表达式。[2]

此时还没有输入初始位置，可能暂时出现等待 map → odom 的提示。先继续打开 RViz 并设置初始位姿，不要为消除提示添加一个固定的 map → odom 静态变换。

6.7 终端C 启动导航用 RViz

再开一个终端：

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" rviz2 -d "$HOME/gmapping_ws/nav2/navigation.rviz" \ --ros-args -p use_sim_time:=true

窗口中应包含保存的地图、激光显示及 Navigation 2 面板。需要时双击 RViz 标题栏最大化窗口。确认左侧 Global Options → Fixed Frame 为 map。

若界面没有导航面板，选择 Panels → Add New Panel，找到 nav2_rviz_plugins 下的 Navigation 2 后添加。若缺少目标工具，点击顶部工具栏的 +，添加 nav2_rviz_plugins 下的导航目标工具。

本节界面截图统一在第6.10节完成定位与状态检查后记录，见截图记录 4。

6.8 告诉 AMCL 小车从哪里出发

初始位置要设置为机器人在当前地图中的实际位置，朝向也要一致：[8]

- 看 Gazebo，确认小车位于哪一片区域、面向哪个方向，可借助附近墙角和障碍物对照地图。

- 在 RViz 顶部点击 2D Pose Estimate。

- 在地图上小车实际所在位置按住鼠标左键。

- 拖动箭头，使箭头朝向与小车朝向一致，然后松开鼠标。

- 观察激光点与地图中的墙体、障碍边缘是否大致重合；不重合时重新设置位置和方向。

Gazebo 世界坐标与 Gmapping 地图坐标不一定相同。默认仿真启动文件中的出生位置为世界坐标 x=-2.0、y=-0.5，不能直接将这一对数值当作地图初始位姿。地图 YAML 的 origin 也不是机器人初始位置。[9]

本次定位应看到机器人模型或姿态标记落在正确区域，激光轮廓与保存的地图对应。粒子显示初期较分散是正常现象，收到更多有效观测后会逐渐收敛。

完成第6.10节的导航状态检查后，再按截图记录 4 截取定位就绪画面。

6.9 需要时小幅辅助定位

如果初始估计已接近正确位置，但仍需让 AMCL 收集更多观测，可以临时开终端D：

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard

在空旷位置低速前后移动一点或小角度转动，观察激光与地图对齐。随后按空格停止，再按 Ctrl+C 退出遥控。发送自主导航目标前，关闭遥控节点。[8]

6.10 确认导航系统已就绪

设置初始位置后，可在一个新终端查看：

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" ros2 lifecycle get /amcl ros2 lifecycle get /controller_server ros2 lifecycle get /bt_navigator

正常情况下都应为 active [3]，RViz 的导航面板显示导航已激活。如果仍在等待，先按第八章和第十章检查时间、激光和 TF，再发送目标。

📸 截图记录 4（实验报告必备）

完成初始位姿设置、激光与地图对齐及上述节点状态检查后，将 RViz 与状态检查终端并排显示。截图应包含已加载的地图、小车位置与朝向、和墙体大致重合的激光轮廓，以及 /amcl、/controller_server、/bt_navigator 均为 active [3] 的结果，保存为 nav1_localization.png。

这张图用于证明导航已加载已有地图、定位基本正确且节点已就绪；只截取 Gazebo 中的小车，不能代替本项记录。

6.11 发送第一个目标

- 在 RViz 顶部点击导航目标工具，通常显示为 Nav2 Goal 或 Navigation2 Goal。

- 在小车附近、已经建好的白色可通行区域选一个位置。第一次选距离约1米、通路清楚的目标，避开墙边和灰色未知区域。

- 在目标点按住鼠标左键，拖出箭头，指定小车到达后的朝向。

- 松开鼠标，目标随即发送。

- 保持 Gazebo、Nav2 和 RViz 三个终端运行，观察全局路径及 Gazebo 中的小车运动。[8]

正常情况下，无需再按 w/a/s/d。小车会沿规划路线行驶，到达后调整到目标朝向并停止。终端或导航面板应报告本次目标成功，例如 Goal succeeded 或 SUCCEEDED。

📸 截图记录 5（实验报告必备）

第一个目标到达后、关闭窗口前，截取小车最终位置和本次导航成功状态，保存为 nav2_goal_success.png。画面中应能对照 RViz 的目标区域与 Gazebo 中的小车位置，并保留终端或导航面板中的 Goal succeeded 或 SUCCEEDED 提示；成功提示位于终端时，将终端与仿真窗口并排后截图。

截图前确认小车已到达指定位置、朝向已调整并停止，且键盘遥控节点已退出。本项用于记录自主到达结果。

6.12 验证绕障到达另一个目标

第一个目标完成后，选第二个目标：让起点与终点之间有场景中的固定障碍，但地图上存在可绕行的白色通路。仍用导航目标工具点击、拖动朝向并松开。

观察 RViz 中的规划路线绕过障碍，小车跟随路线到达目标。目标点应位于已建图且与当前位置连通的区域；没有可行通路时，导航会失败，而不是穿过障碍到达。

📸 截图记录 6（实验报告必备）

第二个目标需要保留两张图。发送目标后，在小车尚未到达、规划路径仍可见时，截取 RViz 中绕过固定障碍物的路径，并同时保留 Gazebo 场景中的障碍物与小车位置，保存为 nav3a_obstacle_path.png。路径应明显绕行障碍，起点与目标之间应存在可通行路线。

小车绕行并到达第二个目标后，再截取最终位置、停止状态与本次 Goal succeeded 或 SUCCEEDED 提示，保存为 nav3b_goal_success.png。本张成功提示应对应第二个目标，不要使用第一个目标的旧日志。

将截图记录 4—6 的四张图片插入实验报告，并分别标注“定位与导航就绪”“第一个目标到达”“第二个目标绕障路径”“第二个目标到达”。关闭窗口前确认图片已保存。

6.13 取消导航和正常结束

如果需要取消当前任务，在 RViz 的 Navigation 2 面板点击 Cancel，等待任务取消、小车停止。需要立即暂停仿真时，先点击 Gazebo 底部的暂停按钮，再处理导航任务。[10]

实验结束时，先取消未完成的目标，再依次在终端B、C、A按 Ctrl+C，结束 Nav2、RViz 和 Gazebo。单独发送一次零速度不等于取消导航任务，规划控制器仍可能继续发布速度。

6.14 下次如何启动

已经装好 Nav2、保存地图并生成配置后，下次从第6.5节开始，依次启动终端A、B、C，再设置初始位置和目标即可。无需重新建图或重新生成配置。

如果只重启了 Gazebo，仿真时间会重新从零开始。首次排查时建议把本次 Nav2 和 RViz 也一起正常关闭，再按三终端顺序重新启动。

✅ 七、导航验收标准

完成第6章导航实验后，逐项核对并在首列打勾；以下 5 项全部满足，即视为导航实验通过：

| □ | 验收项 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| □ | 仿真与地图正常加载 | Gazebo 中可见 TurtleBot3 Burger，导航使用与建图时相同的 World 场景；RViz 显示已保存的地图。 |
| □ | AMCL 定位与导航就绪 | 初始位置与朝向正确，激光与地图墙体大致对齐；三个检查节点均为 active [3]，且未同时运行 Gmapping。 |
| □ | 第一个目标自主到达 | 关闭键盘遥控后，小车自主到达第一个目标并停止；终端或面板报告本次导航成功。 |
| □ | 第二个目标绕障到达 | 规划路径绕过固定障碍，小车无碰撞地完成绕行并到达第二个目标，停止后报告本次导航成功。 |
| □ | 四张导航截图齐全 | nav1_localization.png、nav2_goal_success.png、nav3a_obstacle_path.png、nav3b_goal_success.png 均已插入实验报告并标注。 |

🛠️ 八、常见问题速查

| 现象 | 原因 / 解决办法 |
| --- | --- |
| 敲 ros2 提示 command not found | 忘了 source 。先执行 source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" |
| Gazebo 卡在 "Loading world" 不动 | 虚拟机内存不足。关闭其他程序，或把虚拟机内存调到 8 GB 再试 |
| RViz2 里一直没地图 | 检查 /scan 话题；确认 Gmapping 节点在运行且小车已移动 |
| 地图严重重影、错位 | 建图时速度太快 / 急转。重来，放慢、平稳绕行 |
| 编译报错找不到 openslam 头文件 | 必须先编译底层的 openslam_gmapping ，再编 slam_gmapping |
| map_saver 提示无服务 / 无响应 | 确认 Gmapping 节点没被关掉；命令用 map_saver_cli （带 _cli ） |

📝 九、思考题

- Gmapping 和"边走边画"的直觉区别在哪？为什么它需要激光雷达和里程计两类数据？

- 实验中若让小车快速急转弯，地图为什么容易重影？这与粒子滤波的"粒子"有什么关系？

- 本实验保存的是 .pgm + .yaml 两张文件，它们分别存了什么？为什么导航时要一起用？

- 已经保存了 Gmapping 地图，为什么自主导航时仍需要 AMCL 定位，并在 RViz 中设置初始位姿？如果初始位置或朝向设置错误，激光点与地图会出现什么现象？

- Nav2 的全局路径规划与局部避障分别解决什么问题？若目标点看起来在白色空地上，小车却无法到达，应如何从定位是否准确、通路是否连通，以及机器人尺寸与障碍物间距三个方面分析原因？

📎 十、附录：命令速查与参考资料

（一）命令速查

以下命令沿用本指导书的工作空间 ~/gmapping_ws、地图 maps/tb3_gmapping.yaml 和第6章生成的导航配置。首次使用前先完成对应章节的安装、编译、地图保存及配置生成；速查命令不替代这些准备步骤。

1. 每个新终端先加载实验环境

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash"

2. 仿真与建图常用命令

以下各命令按对应步骤在不同终端运行；正在运行的 Gazebo、建图或遥控终端应保持打开。

| 用途 | 命令 |
| --- | --- |
| 启动仿真世界 | ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py |
| 启动 Gmapping 建图 | ros2 launch slam_gmapping slam_gmapping.launch.py use_sim_time:=true |
| 打开建图用 RViz | rviz2 --ros-args -p use_sim_time:=true |
| 启动键盘遥控 | ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard |
| 查看一次激光数据 | ros2 topic echo /scan --once --qos-reliability best_effort |

保存地图时，保持 Gmapping 运行，在新终端加载环境后执行：

mkdir -p "$HOME/gmapping_ws/maps" ros2 run nav2_map_server map_saver_cli \ -f "$HOME/gmapping_ws/maps/tb3_gmapping" \ --ros-args \ -p use_sim_time:=true \ -p save_map_timeout:=20.0 \ -p map_subscribe_transient_local:=true

这会生成 tb3_gmapping.pgm 和 tb3_gmapping.yaml；重复保存会覆盖同名地图。需要保留旧地图时，先修改 -f 后的文件名前缀。

3. 自主导航三终端命令

先按第6.4节结束上一轮建图、遥控、RViz 和仿真，再按 A、B、C 的顺序启动。导航使用与建图时相同的 TurtleBot3 World 场景；AMCL 定位时不要同时运行 Gmapping。

终端A 启动 Gazebo

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

终端B 启动地图服务、AMCL 和 Nav2

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" ros2 launch nav2_bringup bringup_launch.py \ map:="$HOME/gmapping_ws/maps/tb3_gmapping.yaml" \ params_file:="$HOME/gmapping_ws/nav2/nav2_params.yaml" \ use_sim_time:=true \ slam:=False \ autostart:=true \ use_composition:=False

终端C 打开导航用 RViz

source "$HOME/gmapping_ws/use_tb3.bash" rviz2 -d "$HOME/gmapping_ws/nav2/navigation.rviz" \ --ros-args -p use_sim_time:=true

在 RViz 中先用 2D Pose Estimate 设置机器人在地图中的实际位置与朝向；激光与墙体对齐、导航就绪后，再用 Nav2 Goal 或 Navigation2 Goal 发送目标。需要取消任务时，在 Navigation 2 面板点击 Cancel。

4. 导航状态与故障定位

在新终端加载实验环境后执行；以下命令用于查看状态，不会替代初始位姿设置或导航目标操作。

| 用途 | 命令 |
| --- | --- |
| 检查 AMCL 定位节点 | ros2 lifecycle get /amcl |
| 检查控制器节点 | ros2 lifecycle get /controller_server |
| 检查导航行为树节点 | ros2 lifecycle get /bt_navigator |
| 检查仿真时间是否前进 | ros2 topic echo /clock --once |
| 查看地图到机器人坐标变换 | ros2 run tf2_ros tf2_echo map base_link |
| 查看速度话题的发布与订阅端 | ros2 topic info /cmd_vel -v |
| 查看导航动作接口 | ros2 action list |

设置初始位姿并完成启动后，前三个节点通常应显示 active [3]。tf2_echo 会持续输出，检查后按 Ctrl+C 退出。导航过程中取消任务请使用 RViz 面板；单次发布零速度不能代替取消目标。

（二）参考资料

- G. Grisetti, C. Stachniss, W. Burgard, “Improved Techniques for Grid Mapping with Rao-Blackwellized Particle Filters,” IEEE Transactions on Robotics, 2007.（Gmapping 原始论文，Google Scholar 引用约 3600 次）

- kutschl/slam_gmapping（ROS 2 Humble 维护分支）[EB/OL]. https://github.com/kutschl/slam_gmapping

- OpenSLAM GMapping 官方实现 [EB/OL]. https://github.com/OpenSLAM-org/openslam_gmapping

- ROS 2 Humble 文档 [EB/OL]. https://docs.ros.org/en/humble/